# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot :  Myjnia do butów operacyjnych – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowe urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji butów szpitalnych, ładowane od frontu. | TAK |  |
|  | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne - Szerokość : 600 mm. - Głębokość : 600 mm. Wysokość: 820-860 mm | TAK |  |
| 4 | Kosz do mycia obuwia szpitalnego. Wymiary kosza 500mm x 500mm. Wsad: 6 par butów. | TAK |  |
| 5 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą wyrażona wskaźnikiem A0 | TAK |  |
| 6 | Wydajność mycia: 6 par butów/h | TAK |  |
| 7 | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu | TAK |  |
| 8 | Wysokość drzwi komory 420 mm | TAK |  |
| 9 | Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterującego | TAK |  |
| 10 | Krótkie cykle mycia umożliwiające szybki obieg mytych przedmiotów. Max. czas cyklu poniżej 15 min. | TAK |  |
| 11 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu | TAK |  |
| 12 | Pompa myjąca, 055 kW, system dysz myjących zbudowany z dwóch rotacyjnych ramion wykonanych ze stali chromowo-niklowej | TAK |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone w system filtracji i odzysku wody. Maksymalne zużycie wody na cykl płukania 2.6 l. | TAK |  |
| 14 | Moc wytwornicy podgrzewania wody 4 kW | TAK |  |
| 15 | Całkowity pobór mocy 12.2 kW | TAK |  |
| 16 | Moc bojlera 7.5 kW | TAK |  |
| 17 | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością bezprzewodowego zapisu i rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji u producenta | TAK |  |
| 18 | Ekran wyświetlający informacje o temperaturze oraz wartości współczynnika A0 | TAK |  |
| 19 | Pojemnik zbiornika min. 11 (litr) | TAK |  |
| 20 | Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów także do tac i naczyń szpitalnych | TAK |  |
| 21 | Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V, 50 Hz. | TAK |  |
| 22 | Urządzenie wyposażone w system Aqua-stop co umożliwia bezpośrednie podłączenie do zasilania zgodnie z normą PN/EN 1717 | TAK |  |
| 23 | Długość rur przyłączeniowych ok. 1.4 m | TAK |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). | TAK |  |
| 25 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 26 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy