# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Aparat EKG z wózkiem – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat EKG z wózkiem, fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Specyfikacja techniczna produktu: Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci - Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 3 | Możliwe rodzaje badań: Manual, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | TAK |  |
| 4 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego — w przedziale od 6 do 30 sekund | TAK |  |
| 5 | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | TAK |  |
| 6 | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | TAK |  |
| 7 | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | TAK |  |
| 8 | Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG | TAK |  |
| 9 | Ekran dotykowy o przekątnej 7” | TAK |  |
| 10 | Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli | TAK |  |
| 11 | Wydruk na drukarce termicznej aparatu na papierze o szerokości 112 mm lub na zewnętrznej drukarce laserowej (PCL5/PCL6) | TAK |  |
| 12 | Możliwość wydruku dodatkowych informacji obadaniu i pacjencie | TAK |  |
| 13 | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
| 14 | Obsługa za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |
| 15 | Pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań | TAK |  |
| 16 | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK |  |
| 17 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) | TAK |  |
| 18 | Wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |
| 19 | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK |  |
| 20 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 21 | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK |  |
| 22 | Możliwość włączania i wyłączania filtrów (mięśniowy, sieciowy i izolinii) | TAK |  |
| 23 | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
| 24 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  |
| 25 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| 26 | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat (EKGMAIL) | TAK |  |
| 27 | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) | TAK |  |
| 28 | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | TAK |  |
| 29 | Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć Internet | TAK |  |
| 30 | Współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA, Cardi0TEL | TAK |  |
| 31 | Opcja spirometrycznego badanie przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31 | TAK |  |
| 32 | Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku USB | TAK |  |
| 33 | Wymiary maksymalne: 258 x 199 x 50 mm (+/- 5%) | TAK PODAĆ |  |
| 34 | Waga maksymalnie: 1,3 kg | TAK PODAĆ |  |
| 35 | W zestawie: - elektrody kończynowe - 4 szt. - elektrody przedsercowe - 6 szt. - kabel EKG - 1 szt. - kabel zasilania sieciowego - 1 szt. - papier R-A4 szerokość 112 mm - 1 szt. - żel do EKG - 1 szt. - instrukcja użytkowania - 1 szt. | TAK |  |
| 36 | Wózek wyposażony w: - obrotowy wysięgnik na kabel pacjenta - pokrętło blokady wysięgnika na kabel pacjenta - pojemnik na akcesoria - przednie i tylne kółka blokowane hamulcem - śruby zabezpieczające elektrokardiograf - uchwyt służący do zawinięcia zwisających kabli - Wymiary max: wysokość bez wysięgnika 865 cm (+/- 5%); głębokość 460 mm (+/- 5%) - waga max. 6,8 kg - dopuszczalne obciążenie min. 16 kg | TAK PODAĆ |  |
| 37 | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 8 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 38 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 39 | Uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu medycznego w cenie oferty | TAK |  |
| 40 | Gwarancja min. 24 miesięcy obejmująca przeglądy okresowe w okresie wskazanym przez producenta | TAK |  |
| 41 | Rok produkcji min. 2024 | TAK |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy