Nr postępowania 30/2025

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Artoromat S4 – 2 sztuki

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do ćwiczeń ciągłych i biernych stawu barkowego PNF | TAK |  |
| 2 | Praca trzech zsynchronizowanych siłowników umożliwia ruchy barku w następujących płaszczyznach: - Przodopochylenie & tyłopochylenie - Przywodzenie & odwodzenie - Rotacja wewnętrzna & rotacja zewnętrzna - Prostowanie & zginanie (z prostą lub zgiętą ręką w łokciu) | TAK |  |
| 3 | Zakresy ruchu: Przywodzenie / Odwodzenie 0° - 30° - 160° Rotacja wewnętrzna / zewnętrzna 90° - 0° - 90° Podnoszenie (prostow./zginanie) 0° - 30° - 160° | TAK |  |
| 4 | Dł. x Szer. x Wys. podczas użytkowania: 166 × 100 × 160cm | TAK |  |
| 5 | Wzrost pacjenta: od ok. 120 do 210 cm | TAK |  |
| 6 | Pilot graficzny wyróżnia się dużym wyświetlaczem | TAK |  |
| 7 | Czas ćwiczenia: 1-59 min / 1godz-12godz lub tryb pracy ciągłej | TAK |  |
| 8 | Pauzy: 0 - 30 sek | TAK |  |
| 9 | Regulacja prędkości: 5 - 100 % | TAK |  |
| 10 | Adaptacyjny Autorewers przy oporze: 5-100% progu tolerancji reakcji na opór bezpieczeństwo pacjenta i ochrona przed skurczami | TAK |  |
| 11 | Nowy pacjent: przywraca ustawienia wstępne dla nowego pacjenta | TAK |  |
| 12 | Rozgrzewka: stopniowe, automatyczne osiąganie zakresu ruchu | TAK |  |
| 13 | Konwersja: do łatwego przekształcenia z terapii prawego barku na lewy i odwrotnie | TAK |  |
| 14 | Funkcje blokad: ogranicza dostęp do wybranych funkcji, zapobiega przypadkowym zmianom parametrów i ułatwia obsługę | TAK |  |
| 15 | Tryb ekranu: widok szczegółowy / widok standardowy | TAK |  |
| 16 | Łączny czas terapii: suma czasu wszystkich ćwiczeń | TAK |  |
| 17 | Dokumentacja: graficzny, kolorowy wykres postępów terapii | TAK |  |
| 18 | Cycles: 5-20 wybór ilości powtórzeń dla izolacji, oscylacji lub stretchingu | TAK |  |
| 19 | Standby: określanie pozycji zatrzymania siłowników w programie izolacji | TAK |  |
| 20 | Kierunek falowania: wybór kierunku ruchu w programie FALA | TAK |  |
| 21 | Konfiguracja: określanie podstawowych danych (data, czas, język) | TAK |  |
| 22 | Karta chip: do zachowania parametrów terapii danego pacjenta | TAK |  |
| 23 | Zagłówek: dla zapewnienia komfortowej i właściwej pozycji pacjenta | TAK |  |
| 24 | Podstawowe parametry: Masa 28 kg | TAK |  |
| 25 | Przyciski siłowników: do bezpośredniej regulacji zakresów ruchu | TAK |  |
| 26 | Maks. stały nacisk na siedzisko: 175 kg | TAK |  |
| 27 | Maks. ciągłe obciążenie elementów ruchu: 13 kg | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Aparat do Magnetoterapii – 3 zestawy

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi | TAK |  |
| 2 | Podłączenie na 2 aplikatory | TAK |  |
| 3 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń: 56 | TAK |  |
| 4 | Programy własne – możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę: 50 | TAK |  |
| 5 | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych | TAK |  |
| 6 | Wyposażony w dotykowy wyświetlacz LCD 5" | TAK |  |
| 7 | Encyklopedie programów wbudowanych opartą na wizualizacjach 3D obrazujących wykonanie wybranego zabiegu. | TAK |  |
| 8 | Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym. | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie standardowe to m.in.: - przewód sieciowy - bezpieczniki zapasowe WTA-T 3,15 A/250 V - magnes stały - okulary ochronne dla pacjenta – gogle - rysik do rezystancyjnego ekranu dotykowego - ścierka do ekranu LCD - Leżanka do aplikatora CS 60 - Aplikator szpulowy CS60 - Aplikator szpulowy CS35 - Stolik pod aplikator CS35 - Aplikator płaski CPEP | TAK |  |
| 10 | Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego – od 1 do 100 Hz | TAK |  |
| 11 | Programy MX1 i MX2 –automatyczna zmiana modulacji | TAK |  |
| 12 | Automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora | TAK |  |
| 13 | Waga: 4.7 kg | TAK |  |
| 14 | Tryby pracy: Ciągły i impulsowy | TAK |  |
| 15 | Wymiary: 335 x 270 x 125 mm | TAK |  |
| 16 | Czas impuls / przerwa: 0.5 – 8 s | TAK |  |
| 17 | Kształty pola magnetycznego: MX1 MX2 prostokąt sinusoida trójkąt - unipolarne i bipolarne | TAK |  |
| 18 | Maksymalna indukcja: Do 20 mT | TAK |  |
| 19 | Zasilanie: 230/ 50 / 200 | TAK |  |
| 20 | W zestawie Aplikator: rozmiar 315 mm | TAK |  |
| 21 | W zestawie aplikator: rozmiar 600 mm | TAK |  |
| 22 | W zestawie leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora z półką pod aparat | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Aparat do laseroterapii z aplikatorem scanującym– 2 zestawy

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do laseroterapii z aplikatorem scanującym | TAK |  |
| 2 | Sterowany mikroprocesorem nowoczesny biostymulator laserowy | TAK |  |
| 3 | Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym | TAK |  |
| 4 | Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym | TAK |  |
| 5 | Ergonomiczne sondy | TAK |  |
| 6 | Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond | TAK |  |
| 7 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | TAK |  |
| 8 | Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) | TAK |  |
| 9 | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych | TAK |  |
| 10 | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | TAK |  |
| 11 | Funkcja powtórzeń dawki | TAK |  |
| 12 | Czujnik do pomiaru mocy lasera | TAK |  |
| 13 | zasilanie: sieć jednofazowa ~230 V 10%, 50 Hz, 50 VA | TAK |  |
| 14 | klasa ochronności elektrycznej: I typ B | TAK |  |
| 15 | klasa urządzenia laserowego: 3B | TAK |  |
| 16 | temperatura otoczenia: 10°C - 40°C | TAK |  |
| 17 | wilgotność względna: do 85% | TAK |  |
| 18 | wymiary: 440 x 270 x 230 mm | TAK |  |
| 19 | waga: 4,7 kg | TAK |  |
| 20 | Zegar sterujący: 1 sek - 99 min | TAK |  |
| 21 | Wyposażenie standardowe: instrukcja użytkowania, przewód sieciowy - 1 szt., bezpiecznik T-0315AL-250V - 2 szt., etykiety ostrzegawcze na drzwi | TAK |  |
| 22 | Na wyposażeniu Laserowa sonda skanująca, moc całkowita 480mW, długość fali świetlnej 660nm (80mW) oraz 808nm (400mW). Zakres ruchu ramienia 60cm do 140cm. Powierzchnia zabiegowa (przy 50cm nad pacjentem) 400cm2. Automatyczny pomiar odległości: 5-100cm W zestawie mobilny statyw z półką na aparat. | TAK |  |
| 23 | Komplet okularów ochronnych do laseroterapii | TAK |  |
| 24 | Standardowe wyposażenie: - aplikator, - okulary ochronne, - pilot nożny, - komplet przewodów - aplikator stożkowy (dla pola zabiegowego 30cm2), - ramię podpierające stożek, - wózek pod aparat, - torba transportowa. | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Aplikator scanujący do laseroterapii – 3 zestawy

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skanujący aplikator laserowy | TAK |  |
| 2 | Laser podczerwony IR 808nm / 400mW (na wyjściu). | TAK |  |
| 3 | Laser czerwony R 660nm / 80mW (na wyjściu). | TAK |  |
| 4 | Ograniczenie strat energii przy odbiciach zwiększa efektywną dawkę zabiegową. | TAK |  |
| 5 | Równomierne naświetlanie całej powierzchni. | TAK |  |
| 6 | Automatyczny pomiar odległości i wyliczanie powierzchni. | TAK |  |
| 7 | Automatyczna stabilizacja rozmiaru pola zabiegowego. | TAK |  |
| 8 | Płynne ustawianie pozycji głowicy, z automatyczną blokadą. | TAK |  |
| 9 | Szybkie nastawianie wielkości pola zabiegowego przy użyciu pokręteł. | TAK |  |
| 10 | Zestaw wbudowanych kształtów pola zabiegowego. | TAK |  |
| 11 | Możliwość ustawienia własnego kształtu użytkownika. | TAK |  |
| 12 | Mobilny statyw skanera z półką na aparat. | TAK |  |
| 13 | Moc całkowita: 480mW | TAK |  |
| 14 | Źródło IR: 808nm / 400mW | TAK |  |
| 15 | Źródło R: 660nm/80mW | TAK |  |
| 16 | Powierzchnia zabiegowa (przy 50cm nad pacjentem): 400cm2 | TAK |  |
| 17 | Automatyczny pomiar odległości: 5-100cm | TAK |  |
| 18 | Max. różnica gęstości mocy w polu zabiegowym (kształty równomierne) ± 100% | TAK |  |
| 19 | Parametry laseroterapii: Długość fali: 808 nm i 660 nm | TAK |  |
| 20 | Maksymalna moc: 450 mW i 100 mW | TAK |  |
| 21 | Powierzchnia zajmowana przez podstawę statywu: 69,0 x 69,0 cm | TAK |  |
| 22 | Regulacja wysokości ramienia: 60,0 - 140,0 cm | TAK |  |
| 23 | Kąt regulacji obrotu skanera: -90⁰ – +90⁰ w dwóch osiach | TAK |  |
| 24 | Masa: 1 kg | TAK |  |
| 25 | Masa ze statywem: 12,5 kg | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Ekopompa z wyposażeniem – 2 zestawy

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekopompa z wyposażeniem | TAK |  |
|  | Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym | TAK |  |
|  | pompa zasilana z sieci utrzymuje stałe ciśnienie wody w obiegu | TAK |  |
|  | Pojemność robocza zbiornika [l]: 7 - 10 | TAK |  |
|  | W zestawie aparat do masażu wibracyjnego. Może zostać podłączony bez dodatkowych modyfikacji i utraty właściwości aparatu do masażu | TAK |  |
|  | Zamknięty obieg wody uniezależniający zabieg masażu wodnego od sieci wodociągowej | TAK |  |
|  | Wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego | TAK |  |
|  | Regulacja intensywności masażu | TAK |  |
|  | System składa się z 4 kółek z hamulcami oraz rączki umożliwiającej transport urządzenia | TAK |  |
|  | Szuflada umożliwiająca przechowywanie końcówek masujących | TAK |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zawieszenie aparatu Aquavibron | TAK |  |
|  | Stalowe uchwyty, łatwo zmywalny blat | TAK |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne umożliwiające łatwy serwis urządzenia, zamykane na klucz | TAK |  |
|  | System chłodzenia składający się z wentylatora oraz otworów wentylacyjnych | TAK |  |
|  | Pobór prądu [A]: 3 | TAK |  |
|  | Zasilanie [V/Hz]: 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 61 x 50 x 88 | TAK |  |
|  | Masa [kg]: 40 | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Fotel do ćwiczeń oporowych – 2 sztuki

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Regulowane oparcie i siedzisko | TAK |  |
| 3 | System oporu mechanicznego z możliwością płynnej regulacji | TAK |  |
| 4 | Tapicerka z materiału medycznego łatwego w dezynfekcji | TAK |  |
| 5 | Przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych w rehabilitacji | TAK |  |
| 6 | Używany jest w rehabilitacji leczniczej, do ćwiczeń czynnych, wolnych, oraz z oporem dla kończyn górnych i dolnych. | TAK |  |
| 7 | Oparcie regulowane jest sprężyną gazową w zakresie od 85° do 180°. | TAK |  |
| 8 | Konstrukcja fotela umożliwia ćwiczenia w pozycji siedzącej oraz leżącej. | TAK |  |
| 9 | Fotel wyposażony w 2 głowice oporowe oraz pasy stabilizacyjne. | TAK |  |
| 10 | Zastosowanie uchwytów na pasy stabilizacyjne, umożliwia skuteczną stabilizację w obrębie tułowia i ud, pozwalając na bezpieczne prowadzenie ćwiczeń izolowanych. | TAK |  |
| 11 | Dodatkowo posiada zaczepy w podstawie, które umożliwiają zaczepienie taśm i rzemieni gumowych. | TAK |  |
| 12 | Wyposażenie: 2 pasy stabilizacyjne, ciężarki (2x2,5 kg i 4x1,25 kg). | TAK |  |
| 13 | Wymiary: 165 x 100 x 157 cm (dł x szer x wys) | TAK |  |
| 14 | Wysokość oparcia: 89cm | TAK |  |
| 15 | Zakres regulacji oparcia: 85°- 180° | TAK |  |
| 16 | Zakres regulacji podpór pod kończyny dolne 0° - 90° | TAK |  |
| 17 | Waga: 50kg | TAK |  |
| 18 | Maks. obciążenie: 160 kg | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Aparat do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową – 1 zestaw

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii ultradźwiękowej z kolorowym ekranem dotykowym | TAK |  |
| 2 | Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK |  |
| 3 | Jeden kanał zabiegowy | TAK |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic SnG, wówczas całkowita powierzchnia czół głowic w trybie dwusekcyjnym wynosi 34,6 cm2 | TAK |  |
| 5 | Tryb manualny | TAK |  |
| 6 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK |  |
| 7 | Baza wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 8 | Baza programów użytkownika | TAK |  |
| 9 | Programy ulubione | TAK |  |
| 10 | Możliwość edycji nazw programów użytkownika | TAK |  |
| 11 | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonywania terapii LIPUS | TAK |  |
| 13 | Statystyki przeprowadzanych zabiegów | TAK |  |
| 14 | Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego | TAK |  |
| 15 | Głowica bezobsługowa SnG (17,3 cm2), | TAK |  |
| 16 | Głowica GU-5 o powierzchni czoła 5 cm2 | TAK |  |
| 17 | Dane techniczne: - częstotliwość pracy: 1 MHz i 3 MHz - częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym - dla GU-1, GU-5, SnG 1 kHz LIPUS - maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej: 2 / 3 W / cm2 - wypełnienie w trybie pulsacyjnym: 5 - 75 %, krok 5 % - wypełnienie w trybie pulsacyjnym; 5 - 75 %, krok 5 % - zegar zabiegowy: 30 s – 30 minut | TAK |  |
| 18 | Wymiary: 25,0 x 27,0 x 16,5 cm | TAK |  |
| 19 | Masa: 3 kg | TAK |  |
| 20 | zasilanie, pobór mocy: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Aparat do masażu uciskowego z mankietami – 1 sztuka

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do presoterapii (drenażu limfatycznego) z mankietami na kończyny dolne/górne. Urządzenie przeznaczone do leczenia obrzęków limfatycznych, niewydolności żylnej, rehabilitacji pourazowej oraz poprawy krążenia. | TAK |  |
| 2 | Sterowanie elektroniczne z możliwością regulacji ciśnienia w poszczególnych komorach. | TAK |  |
| 3 | Regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia | TAK |  |
| 4 | Masaż wykonywany na kończynach górnych lub dolnych, masaż klasyczny wstępujący i zstępujący oraz dwa rodzaje masażu limfatycznego prowadzonego techniką E.Voddera | TAK |  |
| 5 | Obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie, 24 w spodniach lub kurtce uciskowej | TAK |  |
| 6 | Niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno | TAK |  |
| 7 | Awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego | TAK |  |
| 8 | Piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu | TAK |  |
| 9 | Wydajność pompy 28 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s. | TAK |  |
| 10 | Czytelny panel sterowania i intuicyjna obsługa aparatu | TAK |  |
| 11 | Ekran „podpowiadający” każdy etap programowania parametrów zabiegu Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu | TAK |  |
| 12 | W zestawie: 2 mankiety 12-komorowe na kończynę górną oraz 2 mankiety 12-komorowe na kończynę dolną | TAK |  |
| 13 | Liczba komór w mankiecie: min. 12. | TAK |  |
| 14 | Tryby pracy: co najmniej 2 programy terapeutyczne (np. sekwencyjny, falowy). | TAK |  |
| 15 | Możliwość pracy z mankietami na kończyny dolne, górne i pas biodrowy. | TAK |  |
| 16 | Czas zabiegu regulowany w zakresie min. 1–99 minut. | TAK |  |
| 17 | Cicha praca urządzenia, < 55 dB. | TAK |  |
| 18 | Wyświetlacz LCD z informacjami o aktualnych parametrach terapii. | TAK |  |
| 19 | Zasilanie: 230 V / 50 Hz. | TAK |  |
| 20 | W zestawie: jednostka główna + komplet mankietów (2× noga, 1× pas, 1× ręka) + przewody łączące. | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Rotor neurologiczny do ćwiczeń biernych i czynnych – 2 sztuki

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesjonalny rotor neurologiczny do ćwiczeń biernych i czynnych kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
| 2 | Rodzaje treningu: - trening pasywny - trening aktywny - trening - trening symetryczny. | TAK |  |
| 3 | Tryb pasywny – umożliwia bierne poruszanie kończyn, bez udziału siły mięśniowej pacjenta. Tryb wspomagany – urządzenie wspiera ruch kończyn u pacjentów z osłabioną siłą mięśniową. Tryb aktywny (izokinetyczny) – pacjent wykonuje ruchy pedałowania przy stałej prędkości, ale z regulowanym oporem. | TAK |  |
| 4 | Tryb aktywno-pasywny (symetryczny) trening wspierający równomierną aktywację kończyn, z kontrolą parametrów po obu stronach ciała. | TAK |  |
| 5 | Oferowane funkcje: - Regulowany opór treningowy: 24 poziomy (0–12 Nm, skok co 0,5 Nm), - Wykrywanie spastyczności: poziomy 1–10 (1–10 Nm) lub funkcja wyłączona, - Mechanizm łagodzenia spastyczności: współczynnik regulowany w zakresie 1–5, - Płynna regulacja prędkości: 5–60 obr./min, - Czas treningu: ustawiany w zakresie 1–60 minut (lub timer: 1–120 min), - Inteligentna analiza pracy kończyn: porównanie zaangażowania lewej i prawej strony, - Wbudowana gra rehabilitacyjna: poprawia zaangażowanie i komfort ćwiczeń. | TAK |  |
| 6 | Ergonomia, bezpieczeństwo - Kolorowy ekran dotykowy 8” z możliwością obrotu o 270°, - Kompaktowa, mobilna konstrukcja z kółkami transportowymi, - Zgodność z wózkami inwalidzkimi: opcjonalne zestawy mocujące stabilizują wózek, - Paski na dłonie i podparcie łydek: zabezpieczają kończyny i poprawiają komfort ćwiczenia, - Rozpoznawanie skurczów spastycznych i ich automatyczne łagodzenie. | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie standardowe: uchwyty treningowe wspomagające chwyt dłoni 1 para, mankiety treningowe służące do stabilizacji i mocowania dłoni, | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie rotora: - duży kolorowy wyświetlacz (panel dotykowy); - analiza ostatnich przeprowadzonych treningów - statystyki z treningu do analizy długoterminowej; - liczne protokoły treningowe; - bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi; - regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi); - regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi); - stabilne ergonomiczne uchwyty; - automatyczna kontrola spastyczności; - wbudowane programy do walki ze spastycznością; - automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie); - licznik pracy rotora; - gumowane kółka transportowe; - terapia kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
| 9 | Wymiary szer.×dł.×wys: 710 × 760 × 1072 mm | TAK |  |
| 10 | Waga: 55 kg | TAK |  |
| 11 | Napięcie zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz. | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Atlas do ćwiczeń jednostanowiskowych – 2 sztuki

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atlas treningowy jednostanowiskowy | TAK |  |
| 2 | Atlas treningowy umożliwia przeprowadzenie wszechstronnego treningu różnych grup mięśniowych. | TAK |  |
| 3 | Umożliwia wykonywanie ćwiczeń wszystkich grup mięśniowych: barki, klatka piersiowa, plecy, nogi, brzuch, ramiona. | TAK |  |
| 4 | Atlas wyposażony jest w ławeczkę treningową z modlitewnikiem, podpórkami na nogi oraz wyciąg górny i dolny | TAK |  |
| 5 | Stos o wadze 72 kg pozwala na dostosowanie poziomu oporu do indywidualnych | TAK |  |
| 6 | Urządzenie posiada moduł umożliwiający ćwiczenie mięśni czworogłowych i dwugłowych ud | TAK |  |
| 7 | Obicie i siedzisko pokryte wysokiej jakości skórą syntetyczną w czarnym kolorze | TAK |  |
| 8 | Podstawowe parametry m.in.: - Oparcie: trzyczęściowe z regulowaną częścią środkową - Siedzisko: tapicerowane, z możliwością regulacji wysokości | TAK |  |
| 9 | Wymiary po rozłożeniu: 170 x 109 x 200 cm | TAK |  |
| 10 | Obciążenie: 60 kg (12 x 5 kg) |  |  |
| 11 | Waga: 139 kg | TAK |  |
| 12 | Maksymalna waga użytkownika: 130 kg | TAK |  |
| 13 | Wyposażenie: Wyciąg górny oraz wyciąg dolny Motylek Wypychanie ciężaru Modlitewnik Prostowanie nóg (czworogłowy uda) | TAK |  |
| 14 | Gumowe podstawki | TAK |  |
| 15 | Linka stalowa w osłonie | TAK |  |
| 16 | Osłona stosu | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Aparat do krioterapii z butlą zapasową – 1 sztuka

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do krioterapii za pomocą azotu, wykonany w technologii grzałkowej, z mobilną podstawą, zbiornik 50 l + dodatkowy zbiornik 50l | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z wyświetlaczem LED | TAK |  |
| 3 | Wagowy pomiar ilości azotu | TAK |  |
| 4 | U wylotu dyszy, osiągana temperatura robocza (-160 °C) | TAK |  |
| 5 | Intensywność nadmuchu regulowana skokowo (4-stopniowo) | TAK |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu | TAK |  |
| 7 | Wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego: wbudowany | TAK |  |
| 8 | Dysza: tradycyjna (bez wskaźnika i pomiaru temperatury skóry) | TAK |  |
| 9 | Dane techniczne: - Pobór mocy: 230V - Czynnik chłodzący: LN2 - Temperatura zimnego strumienia: do -160°C - Regulacja intensywności strumienia: 5 poziomów - Pojemność zbiornika: 50l | TAK |  |
| 10 | Panel wyposażony w tryb "standby" zapewniający mniejszy pobór prądu, dźwiękową sygnalizację upływu czasu i dotknięcia klawiszy | TAK |  |
| 11 | Na wyposażeniu dodatkowa butla 50L | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Zestaw informatyczny z tabletami – 1 zestaw

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System podpisu pacjenta na tablecie | TAK |  |
| 2 | Zestaw obejmuje zestaw do elektronicznej dokumentacji, system elektronicznego podpisu | TAK |  |
| 3 | W skład zestawu wchodzi ekran z dodatkową obudową i uchwytem, system digitalizacji dokumentacji ( do 5 sztuk urządzeń), wdrożenie i szkolenie pracowników przez dostawcę, jak również usługę integracji. | TAK |  |
| 4 | Ekran min. 13” z dodatkową obudową i uchwytem | TAK |  |
| 5 | Licencja bezterminowa na urządzenie | TAK |  |
| 6 | Instalacja serwera i aplikacji stanowiskowych | TAK |  |
| 7 | Szkolenie użytkowników | TAK |  |
| 8 | Integracja z systemem HIS | TAK |  |

Pełna nazwa urządzenia: Urządzenie do analizy ruchu i treningu funkcjonalnego – 1 zestaw

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać): …………………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do analizy ruchu i treningu funkcjonalnego | TAK |  |
| 2 | Aparat do diagnostyki i treningu funkcjonalnego z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej | TAK |  |
| 3 | Mobilna konstrukcja z projektorem o ultrakrótkiej projekcji (80–100 cali) | TAK |  |
| 4 | System kamer Intel 3D – markerless (bez markerów) | TAK |  |
| 5 | Rozdzielczość HD | TAK |  |
| 6 | Komputer sterujący PC z procesorem Intel Core i5 lub wyższym | TAK |  |
| 7 | Tworzenie i archiwizacja profili użytkowników oraz dokumentacji medycznej | TAK |  |
| 8 | Oprogramowanie z modułami treningowymi i diagnostycznymi | TAK |  |
| 9 | Monitorowanie ocen i testów zdrowia | TAK |  |

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy